Site: https://sankeymatic.com/build/

# Cenário 1 – Substituição Direcionada

1. Redução

- Derivados de petróleo (fração gasolina – 37,9%): –37,9%

- Derivados de petróleo (fração diesel – 62,1%): –62,1%

- Gás Natural: –100%

2. Redistribuição da energia reduzida

2.1. Parcela da gasolina (37,9% dos derivados de petróleo)

Essa parte corresponde apenas à frota leve, portanto será redistribuída entre etanol e eletricidade.

Usando seus coeficientes originais:

- 96,24% → Etanol

- 3,62% → Eletricidade (GC)

- 0,14% → Eletricidade (GD)

Portanto, da parcela 0,379:

Distribuição final da fração da gasolina (0,379):

- Etanol: 0,379 × 0,9624 = 0,3647

- Eletricidade (GC): 0,379 × 0,0362 = 0,0137

- Eletricidade (GD): 0,379 × 0,0014 = 0,00053

2.2. Parcela do diesel (62,1% dos derivados de petróleo)

Toda essa parte deve ir exclusivamente para biodiesel, conforme recomendação metodológica.

Distribuição final da fração do diesel (0,621):

- Biodiesel: 0,621 (100% da fração substituída)

# Cenário 2 – Eletrificação da Frota Leve com Etanol Eliminado

Neste cenário, o foco está na substituição total da frota leve por veículos elétricos, promovendo a eletrificação da mobilidade urbana. Ao mesmo tempo, mantém-se a frota pesada e o uso de biodiesel. O etanol também é eliminado, simulando sua substituição por eletricidade.

1. Redução

- Derivados de petróleo (fração gasolina – 37,9%): –0,379

- Gás Natural : –100%

- Etanol: –100%

2. Redistribuição da energia reduzida

A energia total eliminada neste cenário é a soma das três fontes:

- Gasolina (0,379) + Etanol (1,00) + Gás Natural (1,00) = 2,379 unidades de energia

Essa energia é totalmente realocada para eletricidade, conforme a lógica do cenário.

A divisão será feita da seguinte forma:

- Eletricidade (GC): 95% × 2,379 = 2,26005

- Eletricidade (GD): 5% × 2,379 = 0,11895

# Cenário 3 – Substituição Total por Biocombustíveis

Neste cenário, a proposta é fazer uma substituição 100% dos derivados de petróleo e do gás natural por biocombustíveis. Ele mantém a eletricidade como está, sem expansão.

1. Redução:

- Derivados de petróleo (100%): –1,00

- Gás Natural (100%): –1,00

- Eletricidade: mantida

- Etanol: mantido

2. Redistribuição da energia reduzida:

2.1 Derivados de petróleo (1,00):

- 62,1% → Biodiesel (para substituir o diesel)

- 37,9% → Etanol (para substituir a gasolina)

Valores:

- Biodiesel: 1,00 × 0,621 = 0,621

- Etanol: 1,00 × 0,379 = 0,379

2.2 Gás Natural (1,00):

- 50% → Biodiesel

- 50% → Etanol

Valores:

- Biodiesel: 1,00 × 0,50 = 0,500

- Etanol: 1,00 × 0,50 = 0,500